PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

ZLATOVSKÁ 29, 91105 TRENČÍN

Tel./Fax č. : 032 / 6520486

E-mail: protes@mail.t-com.sk

a

PROIES

ZDRUŽENIE  ASE

Názov stavby	: REKONŠTRUKCIA  A ZATEPLENIE

OBVODOVÉHO A  STREŠNÉHO PLÁŠŤA – HOSPODÁRSKY PAVILÓN

ZŠ UL. KOMENSKÉHO STARÁ TURÁ

Kraj			: Trenčiansky

Okres		: Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad	: Stará Turá

Investor		: Mesto Stará Turá, ul. SNP 1/2  916 01 Stará Turá

1.2   STAVEBNÁ  TECHNICKÁ     SPRÁVA

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU.

Rekonštruovaná stavba sa v celom rozsahu realizuje na pozemku majiteľa a budúceho užívateľa stavby – MESTO – STARÁ TURÁ.

Stavba je situovaná na stavebnom pozemku v katastrálnom území Stará Turá.

Objekt stavby zabezpečuje  stravovanie 450 žiakov a 28 pracovníkov školy. Na poschodí pavilónu sú miestnosti využívané na zabezpečenie výučby počítačovej techniky, mimoškolskej záujmovej činnosti a školskej družiny.

Zastavaná plocha:

HOSPODÁRSKY PAVILON  					  438,00 m2

2.   TECHNICKÝ POPIS  PRÁC  HSV A PSV (navrhovanej rekonštrukcie).

2.1  POPIS SÚČASNÉHO STAVU.

Projektová dokumentácia sa zaoberá posudzovaním a riešením zateplenia obvodového a strešného plášťa Hospodárskeho pavilónu a rekonštrukciou vzduchotechnického zariadenia priestorov kuchyne.

Hospodársky pavilón bol podľa dostupných informácií postavený v rokoch cca 1958 – 65. Vzhľadom na rok výstavby a z priložených tepelnotechnických prepočtov je zrejmé, že súčasný stav obvodových a strešných plášťov – použité materiály pre obvodové a strešné konštrukcie z hľadiska súčasných STN 730540 nevyhovujú. Po obhliadke pavilónu doporučujeme kompletnú rekonštrukciu obalových konštrukcií. Projektová dokumentácia sa zaoberá posudzovaním a riešením zateplenia obvodového a strešného plášťa a nevyhnutnou výmenou vzduchotechniky v kuchyni.

-2-

OBVODOVÝ PLÁŠŤ.

Obvodové a nosné murivo jednotlivých objektov je z tehál CDM hr.300mm a hr. 375mm – (uvedené v dostupnej projektovej dokumentácii) s obojstrannými klasickými omietkami.

STREŠNÝ PLÁŠŤ.

Jestvujúci strešný plášť:

- Živičná krytina – 7 vrstiev

- Pórobetónová doska  hr.100mm

- Kremičitý piesok v spáde 200mm

- Železobetónová stropná doska  200mm

Strešná konštrukcia vykazuje aj hydroizolačné závady

VÝPLNE OTVOROV

Výplne otvorov v obvodovom plášti tvoria klasické drevené zdvojené okná. Drevené rámy okien sú vo veľmi zlom technickom stave (náter rámov už vôbec neexistuje a časť rámov je úplne prehnitá).

2.2 ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE.

Architektonický návrh vychádzal z podmienok a možností poskytovaných existujúcimi objektami, jeho hmotovo-dispozičných podmienok a z požiadaviek investora.

Farebné riešenie fasád rešpektuje zásadu - vzhľadom na vlastnosti zatepľovacieho systému sa nedoporučujú voliť tmavé odtiene s pohltivosťou vyššou ako 20%. Navrhujeme farbu bielu – doporučujeme farbu konzultovať s hlavným architektom mesta Stará Turá.

2.3  ZHODNOTENIE JESTVUJÚCEHO STAVU Z HĽADISKA STATICKÉHO POSÚDENIA KONŠTRUKCIE.

Z hľadiska statického posúdenia nosných konštrukcií možno budovy ako jednotlivé celky charakterizovať ako vyhovujúce - viď. časť. STATICKÝ POSUDOK.

Z hľadiska tepelnotechnických noriem nevyhovujú obvodové steny. Tepelnotechnické vlastnosti (v ďalšej časti podrobne posúdené) jednotlivých časti objektov zodpovedajú normám z obdobia výstavby a je potrebné obvodové steny zatepliť.

Hlavné nosné konštrukcie na dané zaťaženie ako aj na prídavné zaťaženie od zateplenia svojou veľkosťou a materiálom z hľadiska únosnosti a statiky vyhovujú. Poruchy na základoch sa neprejavujú.

2.4 TEPELNOTECHNICKÉ ZHODNOTENIE KONŠTRUKCIÍ.

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie RN podľa STN 730540 :

Norma STN 730540-2 uvádza nasledovné normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie pre obnovované budovy a konštrukcie:

- Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom

so sklonom 450					2,0 m2.KW-1

- plochá a šikmá strecha 450			3,2 m2.KW-1

-3-

Obnovované (rekonštruované) budovy – okná v obvodovej stene, strešné okná a dvere do priestoru s trvalým pobytom ľudí – normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla je

Uok,N 2,0 Wm-2K-1

Hodnoty tepelného odporu konštrukcie RN pred navrhovanou rekonštrukciou a zateplením :

- obvodové konštrukcie	0,479 m2.KW-1 – (zodpovedá normám v čase realizácie)

- strešná konštrukcia		0,74 m2.KW-1 – (zodpovedá normám v čase realizácie)

- okná 				2,9 Wm-2K-1 (súčiniteľ prechodu tepla)

Z uvedených hodnôt tepelného odporu a z priložených tepelnotechnických prepočtov je zrejmé, že súčasný stav obvodových a strešných plášťov – použité materiály pre obvodové a strešné konštrukcie (vzhľadom na rok výstavby) z hľadiska súčasných STN 730540 nevyhovuje.

V prílohe TS prikladáme tepelnotechnické prepočty a bilancie kondenzátu jestvujúceho obvodového a strešného plášťa a alternatívy zateplenia obvodového plášťa a strešného plášťa.

Po zvážení vyššie uvedených skutočností a prehodnotení výsledkov výpočtov navrhujeme komplexnú rekonštrukciu vonkajších obvodových a strešných plášťov všetkých pavilónov materskej školy.

2.5  POPIS NAVRHOVANÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA.

Zateplenie obvodového plášťa.

Po vyhodnotení tepelnotechnických prepočtov a posúdenia vyhodnotenia ročnej bilancie spotreby tepla doporučujeme pre zateplenie obvodovej konštrukcie hrúbku tepelnej izolácie 100mm.

Jestvujúce vonkajšie obvodové steny (tehlové murivo 300mm) navrhujeme zatepliť certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom, tepelná izolácia z polystyrénu - hrúbka tepelnej izolácie 100 mm s tenkovrstvou priedyšnou omietkou na sklotextilnej mriežke.

Zateplenie strešného plášťa.

Navrhujeme rekonštrukciu strešného plášťa pozostávajúcu z odstránenia všetkých jestvujúcich  strešných vrstiev až na nosnú konštrukciu a zrealizovaním nových vrstiev strechy.

Tvar strechy je potrebné prispôsobiť okolitým rekonštruovaným objektom. Navrhujeme sedlový tvar strechy. Nosnú konštrukciu – drevený väzník a strešnú krytinu BRAMAC KLASIK. Väzníky sú uložené na novonavrhnuté železobetónové vence a betónové steny, ktoré sú uložené na jestvujúcej nosnej konštrukcii stropu. Navrhovanými železobetónovými vencami a betónovými  stenami vytvoríme vlastne rovinu pre položenie strešných väzníkov.

Na vyčistenú jestvujúcu stropnú železobetónovú dosku navrhujeme skladbu strechy:

- FÓLIA BRAMAC PRO

-    TEPEKNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA hr.220mm

- PAROZÁBRANA

Všetky úpravy strešných konštrukcií zrealizovať podľa montážnych predpisov použitého strešného systému – BRAMAC. Oplechovania aj ostatné klampiarske výrobky navrhujeme z poplastovaných plechov.

Pri rekonštrukcii strešného plášťa je potrebné zdemontovať a po ukončení rekonštrukcie namontovať bleskozvod.

-4-

Okná navrhujeme plastové – päťkomorový profil s mikroventiláciou a so žalúziami,  so súčiniteľom prestupu tepla  Uok,N = 1,10 Wm–2K-1 . Veľkosti, tvar, spôsob otvárania, vonkajší a vnútorný parapet sú podrobne vykázané vo výkaze plastových výrobkov.

Výplň výplňových výrobkov – plastových dverí je navrhnutá bezpečnostným dvojsklom CONEX (3+3) + 16 + CONEX (3+3),  U = 1,1 W/m2K. Podrobne – VÝKAZ PLASTOVÝCH VÝROBKOV.

Prístup do kuchyne je zabezpečený rampou. Povrchovú úpravu rampy je potrebné zrekonštruovať – navrhujeme celý povrch vyspraviť sanačnou omietkou.

Nad rampou je v súčasnosti jednoduché prestrešenie. Prestrešenie je v zlom technickom stave  – doporučujeme ho zdemontovať a nahradiť novým.

Zábradlie a všetky oceľové nosníky na rampe ponecháme jestvujúce – navrhujeme obnoviť náter.

2.6  POSTUP PRÁC PRI ZATEPĽOVANÍ.

- Montáž trubkového lešenia

- Demontáž jestvujúcich okien (včítane oplechovania a parapetných dosiek) a montáž nových okien, úprava bleskozvodu.

- Vyčistenie a vyspravenie odpadávajúcich častí na fasáde

- Ukotvenie soklového profilu U (skrutky do hmoždiniek 3ks/bm)

- Lepenie platní z polystyrénu hr.80mm, platne prikotvovať hmoždinkami (6-8 ks/m2), nárožia BD 12 ks/m2

- Prebrúsenie

- Nanášanie vyrovnávacej a armovacej vrstvy do nanesenej vrstvy o hrúbku sa vtláča zvisle armovacia mriežka s presahmi min. 100mm.

- Na všetky rohy a hrany objektov, okná a dvere použiť rohové lišty, v miestach otvorov nalepiť diagonálne obdĺžniky armovacej mriežky vo veľkosti min. 300x200mm.

- Prebrúsenie a penetrácia vyrovnávacej a armovacej vrstvy

- Finálna úprava sa uskutočňuje na vyzretý podklad pri teplote min. +5OC ako podkladu, tak ovzdušia, chrániť pred dažďom a prílišným slnkom.

UPOZORNENIE!

Pred začatím zatepľovacích prác, vzhľadom na vykonávanie prác počas plnej prevádzky v areáli základnej školy je potrebné vybudovať ochranný kryt pred každým vstupom do objektov – proti predmetom padajúcim zhora.

Pri prácach je potrebné dodržiavať pokyny spracované v technologickom predpise pre použitý systém zateplenia.

3.  VYHODNOTENIE  ZATEPLENIA  PODĽA  STN 730540 :

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie RN podľa STN 730540 :

Norma STN 730540-2 uvádza nasledovné normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie pre obnovované budovy a konštrukcie:

- Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom

so sklonom 450					2,0 m2.KW-1

- plochá a šikmá strecha 450			3,2 m2.KW-1

-5-

Hodnoty tepelného odporu konštrukcie RN pred navrhovanou rekonštrukciou a zateplením :

- obvodové konštrukcie	0,479 m2.KW-1 – (zodpovedá normám v čase realizácie)

- strešná konštrukcia		0,74 m2.KW-1 – (zodpovedá normám v čase realizácie)

- okná 				2,9 Wm-2K-1 (súčiniteľ prechodu tepla)

Hodnoty tepelného odporu konštrukcie RN po navrhovanej rekonštrukcii a zateplení :

- obvodové konštrukcie				R = 3,018 m2.KW-1

- strešné konštrukcie					R = 5,152 m2.KW-1

- okná 							U = 1,1 Wm-2K-1 (súčiniteľ prechodu tepla)

Navrhované zateplenie vyhovuje požiadavkám STN 730540-2.

Trenčín       December 2010

Vypracoval: Ing. Bartoňová

PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

ZLATOVSKÁ 29, 91105 TRENČÍN

Tel./Fax č. : 032 / 6520486

E-mail: protes@mail.t-com.sk

a

PROIES

ZDRUŽENIE  ASE

Názov stavby	: REKONŠTRUKCIA  A ZATEPLENIE

OBVODOVÉHO A  STREŠNÉHO PLÁŠŤA – HOSPODÁRSKY PAVILÓN

ZŠ UL. KOMENSKÉHO STARÁ TURÁ

Kraj			: Trenčiansky

Okres		: Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad	: Stará Turá

Investor		: Mesto Stará Turá, ul. SNP 1/2  916 01 Stará Turá

1.2    STAVEBNÁ  TECHNICKÁ     SPRÁVA

Trenčín  december   2010