## Minimálne tech. požiadavky na predmet zákazky

Plastové okná – základné charakteristiky

- 6-komorový profilový systém, stavebná hĺbka 76 mm

- 3 celoobvodové tesnenia (MD), 2 celoobvodové tesnenia (AD)

- Súčiniteľ prechodu tepla profilom do 1,1 W/m2K

- Celoobvodové kovanie (napr. Maco Multi-Matic alebo ekvivalent)

- Rovné a predsadené krídlo s možnosťou montáže AluClip

- Dodržanie noriem vzťahujúcich sa na výrobky, práce a príslušenstvo: STN EN 12519 (EN 12519: 2018) , STN EN 14351-1+A2 (74 6180), STN 70 1621 (70 1621): 2010, STN 73 0540-2+Z1+Z2 (73 0540) Tepelná ochrana budov, STN 73 3134 (73 3134): 2014, STN EN 13126-16 (16 6015) : 2019

Okno #1 (komplet v počte 1 ks)

Exteriérový al – parapet - ohyb. 0,8mm, hĺbka 210mm BIELY, vrátane krycích líšt

Vnútorný parapet, hĺbka 200 mm BIELY, vrátane krycích líšt

Lamely celotieniace s retiazkou, 25mm, AL-biela

Okno #2 (komplet v počte 2 ks)

Exteriérový al – parapet - ohyb. 0,8mm, hĺbka 210mm BIELY, vrátane krycích líšt

Vnútorný parapet, hĺbka 200 mm BIELY, vrátane krycích líšt

Lamely celotieniace s retiazkou, 25mm, AL-biela

Okno č. 3 (komplet v počte 1 ks)

Exteriérový al – parapet - ohyb. 0,8mm, hĺbka 210mm BIELY, vrátane krycích líšt

Vnútorný parapet, hĺbka 200 mm BIELY, vrátane krycích líšt

Lamely celotieniace s retiazkou, 25mm, AL-biela

Technické parametre okien uvedených v tomto dokumente vychádzajú z predchádzajúcej ponuky profilov okien od výrobcu INNOUTIC.

Verejný obstarávateľ vo všeobecnosti k celému predmetu zákazky umožní úspešnému uchádzačovi plnenie použitím ekvivalentných produktov, t.j. dodať produkty a príslušenstvo od iných výrobcov pri dodržaní min. technických požiadaviek, ak sú špecifikované touto výzvou, resp. prílohou k výzve a pri dodržaní požadovaného rozsahu plnenia.